Esperienza di laboratorio

Esperimenti con LED e scheda Arduino Due

Scopo dell’esercitazione: utilizzare una scheda Arduino per implementare semplici programmi:

- Controllo di un’uscita digitale

- Controllo della potenza su uscita digitale mediante PWM

- Lettura da ingresso analogico

- Uso di un display a 7 segmenti

- Scrittura di programmi di base in linguaggio “Arduino”

Strumentazione necessaria:

- Scheda Arduino 2

- Breadboard

Gruppo n. ___________________

Data Esperienza ______________

| Cognome/Nome | Matricola |
| --- | --- |

Primo esperimento: implementazione della funzione “soft-start” (accensione graduale) di un LED

Componenti necessari:

| Tipo componente | Codice costruttore/Valore |
| --- | --- |
| Resistenze 0.25 W | Valore da determinare |
| LED 5 mm | C503BRANCA0B0AA1 , Cree |
| Transistor NPN | P2N2222AG, ON Semiconductor |
| Potenziometro 10 k |  |
| Scheda Arduino DUE |  |
| Breadboard e cavi |  |
| Interruttore | FSM2JART, Cod. RS 745-5185 |

Il circuito è alimentato mediante porta USB del pc.

Schema del circuito:

Primo esperimento: PRELAB

- Qual è la tensione operativa del LED?

| VON_LED= |  |
| --- | --- |

- Qual è la massima corrente erogabile dal pin 12 di Arduino DUE?

| Vout_max= |  |
| --- | --- |

- Scegliere il valore della resistenza R1.

| R1= |  |
| --- | --- |

Che criterio è stato utilizzato per la scelta di questo valore?

Spiegare brevemente

- Scegliere il valore della resistenza R2.

| R2= |  |
| --- | --- |

Che criterio è stato utilizzato per la scelta di questo valore?

Spiegare brevemente

Primo esperimento: in laboratorio

- Scrivere, compilare e verificare il codice che permette di realizzare il “soft-start” del LED: quando il tasto viene premuto una volta, la potenza ottica del LED cresce gradualmente da 0 al valore massimo (in 2 secondi). Quando il tasto viene premuto nuovamente, la potenza ottica del LED decresce gradualmente da 0 al valore minimo (in 2 secondi).

CODICE:

Riportare il codice in questo riquadro…

Secondo esperimento: controllo di un LED RGB mediante potenziometro

Componenti necessari:

| Tipo componente | Codice costruttore/Valore |
| --- | --- |
| Resistenze 0.25 W | Valori da determinare |
| LED RGB SMD | ASMB-MTB0-0A3A2, Avago |
| 3 Transistor NPN | P2N2222AG, ON Semiconductor |
| Potenziometro 10 k |  |
| Scheda Arduino DUE |  |
| Breadboard e cavi |  |
| Interruttore | FSM2JART, Cod. RS 745-5185 |

Il circuito è alimentato mediante porta USB del pc.

Schema circuito

Secondo esperimento: PRELAB

- Qual è la massima corrente (Imax) che può essere erogata da un pin digitale della scheda Arduino?

| Imax= |  |
| --- | --- |

- Qual è la tensione nominale (Von) dei tre diodi LED utilizzati?

| Von_RED= |  |
| --- | --- |
| Von_GREEN= |  |
| Von_BLUE= |  |

- Dimensionare le resistenze di base dei transistor in modo che la corrente erogata dai pin digitali sia pari a 2.5 mA (si consideri che il transistor abbia VBE=0.7 V)

| RB_R= |  |
| --- | --- |
| RB_G= |  |
| RB_B= |  |

- Nell’ipotesi che i transistor funzionino in saturazione, dimensionare le resistenze di collettore dei tre BJT in modo che la corrente sui LED sia pari a 7 mA

| RC_R= |  |
| --- | --- |
| RC_G= |  |
| RC_B= |  |

Secondo esperimento: In laboratorio

- Montare il circuito in figura

- Scrivere e compilare un programma che accenda i tre LED in dc e riportare il codice in tabella

Codice

- Misurare la caduta base-emettitore dei tre transistor in queste condizioni

| VBE_R= |  |
| --- | --- |
| VBE_G = |  |
| VBE_B = |  |

- misurare la corrente erogata dalle uscite digitali

| I_pin10= |  |
| --- | --- |
| I_pin11= |  |
| I_pin12= |  |

- Misurare la tensione di funzionamento dei tre LED e confrontare il risultato con i valori indicati nel datasheet

| VON_R= |  |
| --- | --- |
| VON_G = |  |
| VON_B = |  |

- Che corrente scorre sui tre LED? Qual è il motivo per cui questi valori di corrente differiscono da quello scelto in fase di progetto (7 mA)?

| I_R= |  |
| --- | --- |
| I _G = |  |
| I _B = |  |

- Definire un algoritmo che – al ruotare del potenziometro – cambi la combinazione di colori sul LED RGB in maniera graduale (v. figura sotto a titolo di esempio). Verificare il funzionamento del programma e scrivere il codice nel riquadro sotto.

CODICE:

Riportare il codice in questo riquadro…

- Aggiungere al programma il codice necessario per visualizzare (sul serial monitor) l’intensità (da 0 a 255) del segnale sul LED rosso, verde e blu.

- Documentare (mediante foto o altro) il corretto funzionamento del programma

- Si connetta un secondo potenziometro al pin analogico A1; si modifichi il programma in modo che questo secondo potenziometro permetta di regolare l’intensità luminosa complessiva della luce emessa dal LED RGB

CODICE:

Riportare il codice in questo riquadro…

Terzo esperimento: controllo di un display a 7 segmenti mediante scheda Arduino

Componenti necessari:

| Tipo componente | Codice costruttore/Valore |
| --- | --- |
| Resistenze 0.25 W | Valore da determinare |
| Display a 7 segmenti | SC05-11GWA, Kingbright |
| Potenziometro 10 k |  |
| Scheda Arduino DUE |  |
| Breadboard e cavi |  |

Il circuito è alimentato mediante porta USB del pc.

Schema del circuito:

(per ragioni di spazio si rappresentano solo alcuni dei LED)

Terzo esperimento: in laboratorio

- Calcolare il valore delle resistenze Ri che permette di ottenere una corrente di 3 mA su ciascun LED

| Ri= |  |
| --- | --- |

- Montare il circuito in figura

- Scrivere un programma che visualizzi sul display a 7 segmenti un valore numerico (da 0 a 9) proporzionale al tempo trascorso dall’inizio del programma (in secondi); azzerare il contatore quando sono trascorsi 10 s

Suggerimento:

ogni cifra corrisponde a un determinato insieme di LED accesi (valore logico 1) e spenti (valore logico 0). È quindi possibile definire- per ciascuna cifra – un array di valori logici che rappresentano il valore acceso/spento dei LED corrispondenti.

Per esempio, il valore numerico “2” viene rappresentato quando

{LED0, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6}={1, 1, 0, 1, 0, 1, 1}

se i LED sono numerati come indicato nella figura sopra.

Si può quindi definire un array bidimensionale (potete dichiararlo come byte digits[10][7]) che contiene per ognuna delle 10 cifre cifra la corrispondente sequenza di 7 valori logici che permette di visualizzare la cifra stessa

Inserire qui il codice

Quarto esperimento: sensore di luce ambientale

Si vuole realizzare mediante Arduino un circuito che rilevi l’intensità della luce ambientale mediante un fotodiodo, e regoli la luce emessa da un LED di conseguenza. Si vuole che il LED sia spento/quasi spento in presenza di luce ambientale, e si accenda gradualmente fino al valore massimo al calare del livello di illuminazione sul fotodiodo.

NOTA: Il circuito richiederebbe alimentazione duale dell’amplificatore operazionale. Utilizziamo 0 V al terminale negativo per evitare errori che possano danneggiare la scheda Arduino.

Componenti necessari:

| Tipo componente | Codice costruttore/Valore |
| --- | --- |
| Resistenze 0.25 W | Valore da determinare |
| LED 5 mm | C503BRANCA0B0AA1 , Cree |
| Fotodiodo IR/visibile | SFH203, OSRAM |
| 1 Transistor NPN | P2N2222AG, ON Semiconductor |
| Scheda Arduino DUE |  |
| Breadboard e cavi |  |

In laboratorio

- Si illustri brevemente il funzionamento del circuito; quanto vale la tensione v0?

- Si misuri mediante multimetro da banco la corrente generata dal fotodiodo sotto illuminazione ambientale, e si riporti il valore in relazione

- Si dimensionino le resistenze in modo da ottenere:

  - Tensione di uscita v0 pari a circa 1 V (10% errore max) in presenza di luce ambientale

  - Corrente massima sul LED pari a 20 mA

- Si monti il circuito, verificando il valore della tensione v0 al variare del livello di illuminazione sul fotodiodo (utilizzare l’oscilloscopio). Illustrare i risultati in relazione

- Il sensore è sensibile all’oscillazione della luce ambientale (50 Hz)? Se sì, stabilizzare con uno dei condensatori disponibili in laboratorio. Che frequenza di taglio si è scelta?

- Scrivere il codice necessario per svolgere la funzione richiesta e riportare in relazione